ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Σάμου

Τηλ.:	2273021355, 2273021356

Fax:	2273081356

Mail:	plinet@dide.sam.sch.gr

Site:	http://dide.sam.sch.gr/keplinet

Ημερομηνία Εγγράφου:	01/02/2016

Σημερινή Ημερομηνία:	31/07/2026

Έγγραφο σχετικά πρόσφατο. Τα δεδομένα είναι επίκαιρα.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

| Εξάρτημα | Προδιαγραφές – Απαιτήσεις |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1η Επιλογή | 2η Επιλογή |
| Επεξεργαστής | Intel Pentium Dual Core (ή Core i3, Core i5, Core i7) Συχνότητα λειτουργίας >= 3GHz Cache >= 3 MB Lithography <= 22nm Ενσωματωμένα γραφικά Intel HD Socket LGA1150 ή LGA1155 | AMD A6 Series (ή A8, A10) Συχνότητα λειτουργίας >=3GHz Cache >= 1MB/Core Lithography <= 32nm AMD Radeon Graphics Socket FM2 ή FM2+ |
| Μητρική κάρτα | Standard-ATX ή Micro-ATX με 24 pin ATX power connector DDR3 1600/1333/1066 slots >= 2 (το ένα slot ελεύθερο μετά την τοποθέτηση μνήμης) Μέγιστη χωρητικότητα μνήμης >= 16GB USB ports >= 4 εκ των οποίων USB 3.0 >= 2 SATA ports >= 4 εκ των οποίων SATA 3 6.0Gb/s >= 2 Ελεύθερα PCI Express 3.0 x16 slots >= 1 Ελεύθερα PCI Express 2.0 x1 slots >= 1 1 x PS/2 Keyboard Port, 1 x D-Sub Port, 1 x RJ-45 LAN ports, HD Audio Jack: Line in / Front Speaker / Microphone |  |
| Κουτί/Τροφοδοτικό | Κουτί Mini ή Midi tower με τροφοδοτικό ATX >= 450 watt (24 pin power connector ή 20+4), 12cm fan, 1x4pin 12V CPU, >= 2 SATA connectors, 6 Pin PCI-e Connector |  |
| Μνήμη RAM | Τύπου DDR3, χωρητικότητας >= 4GB, συχνότητας >= 1333MHz |  |
| Σκληρός δίσκος | Τεχνολογίας SSD (Solid State Drive), σύνδεσης SATA 3, χωρητικότητας >= 120GB |  |
| Κάρτα γραφικών | On board (Intel HD Graphics ή AMD Radeon Graphics) |  |
| Κάρτα δικτύου | On board Gigabit (10/100/1000 Mbps) |  |
| Κάρτα ήχου | On board 5.1 CH HD Audio ή 7.1 CH HD Audio ή καλύτερη |  |
| DVD/CD | DVD/CD Rewriter |  |
| Πληκτρολόγιο | Τυπικό 101/102 πλήκτρων PS/2 ή USB |  |
| Ποντίκι | Οπτικό ποντίκι με ροδέλα PS/2 ή USB |  |
| Ηχεία | Σετ 2 ηχείων 2 watt RMS ή ηχεία ενσωματωμένα στην οθόνη |  |
| Οθόνη | Έγχρωμη LED TFT με λόγο διαστάσεων 16:9 ή 16:10, μέγεθος >= 18.5΄΄, ανάλυση >= 1366x768, χρόνος απόκρισης <= 5ms, φωτεινότητα >= 200cd/m2, συνδεσιμότητα D-SUB |  |

Εγγύηση καλής λειτουργίας για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών

Χωρίς Λειτουργικό Σύστημα